PRÉ-PLANEJAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Sistema operacional educacional bare-metal em modo texto para ARM64

Kernel próprio em C e Assembly para a Orange Pi Zero 2W (Allwinner H618)

Aluno: Denis

Curso: Engenharia de Software

Instituição: [a preencher]

Orientador(a): [a preencher]

Versão 0.1 — outubro de 2026

# 1. Introdução

Este documento apresenta o pré-planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Engenharia de Software. A proposta é desenvolver, do zero, um sistema operacional educacional em modo texto para a arquitetura ARM de 64 bits (AArch64), executando diretamente sobre o hardware (bare-metal) da placa de computador único Orange Pi Zero 2W.

O sistema não pretende competir com sistemas operacionais de propósito geral, como o Linux. O foco está em implementar, com qualidade de engenharia, os componentes fundamentais de um sistema operacional: inicialização, tratamento de exceções e interrupções, gerenciamento de memória, processos, chamadas de sistema, sistema de arquivos e interpretador de comandos (shell).

Trata-se de um documento preliminar, sujeito a revisão com o orientador e a ajustes conforme o andamento do projeto.

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo geral

Projetar e implementar um kernel monolítico educacional para AArch64, em C e Assembly, capaz de executar programas de usuário isolados e de oferecer uma interface de linha de comando via console serial, validado tanto em emulador (QEMU) quanto no hardware real da Orange Pi Zero 2W.

## 2.2 Objetivos específicos

- Implementar a inicialização do kernel a partir do U-Boot, incluindo a transição de nível de exceção (EL2 para EL1) e a configuração da tabela de vetores de exceção.

- Implementar o tratamento de interrupções com o controlador GIC e um temporizador periódico baseado no timer genérico ARM.

- Implementar o gerenciamento de memória física e virtual: alocador de páginas, MMU e heap do kernel.

- Implementar processos em modo usuário (EL0), troca de contexto e escalonamento preemptivo.

- Definir e implementar uma interface de chamadas de sistema.

- Implementar um sistema de arquivos virtual (VFS) simples sobre uma imagem carregada em memória (initrd).

- Desenvolver um shell e utilitários básicos de linha de comando.

- Projetar uma camada de abstração de hardware (HAL) que permita executar o mesmo kernel no QEMU e na placa.

- Aplicar práticas de engenharia de software ao desenvolvimento do kernel: testes automatizados, integração contínua, análise estática e documentação da arquitetura.

- Medir e analisar o desempenho do sistema: tempo de boot, consumo de memória e latência de troca de contexto e de chamadas de sistema.

# 3. Justificativa

Sistemas operacionais estão entre os fundamentos da computação, mas a complexidade dos sistemas reais (o Linux tem dezenas de milhões de linhas de código) dificulta o estudo direto de seus mecanismos. Kernels educacionais como o xv6, do MIT, mostram o valor de implementações pequenas e legíveis. Ainda assim, a maior parte desse material tem como alvo as arquiteturas x86 ou RISC-V em emulador. Há menos material voltado a ARM64 em hardware real de baixo custo, embora essa seja a arquitetura dominante em sistemas embarcados e dispositivos móveis.

Sobre a escolha do modo texto. A placa disponível tem 1 GB de RAM, quantidade suficiente até para sistemas com interface gráfica leve. A opção pelo modo texto não decorre, portanto, de limitação de memória, mas de escopo: uma interface gráfica exigiria drivers de vídeo (HDMI) e de entrada (uma pilha USB completa para teclado e mouse), cada um equivalente a um projeto à parte. A interação via console serial (UART) é o padrão no desenvolvimento bare-metal e permite concentrar o esforço nos mecanismos centrais do sistema operacional.

Do ponto de vista da Engenharia de Software, o projeto também permite investigar como práticas como testes automatizados, integração contínua e arquitetura em camadas podem ser aplicadas a um domínio de baixo nível, no qual tradicionalmente são pouco utilizadas.

# 4. Plataforma-alvo

## 4.1 Orange Pi Zero 2W

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Placa | Orange Pi Zero 2W (Shenzhen Xunlong), versão com 1 GB de RAM |
| SoC | Allwinner H618, revisão do H616 com periféricos praticamente idênticos |
| CPU | 4 núcleos ARM Cortex-A53 |
| Arquitetura | ARMv8-A, modo AArch64 (64 bits) |
| Interrupções | Controlador ARM GIC-400 (GICv2) |
| Temporizador | Timer genérico ARM |
| Console | UART0, compatível com 16550, acessada por adaptador USB-serial de 3,3 V |
| Conectividade | Wi-Fi e Bluetooth (fora do escopo); não possui porta Ethernet |
| Armazenamento | Cartão microSD |

## 4.2 Organização do hardware e documentação

O H618 é um SoC (System on Chip): um único chip que integra os núcleos de processamento, o controlador de memória, a GPU e os controladores de periféricos. Três camadas de fabricantes estão envolvidas, e cada uma tem documentação própria:

- ARM define a arquitetura ARMv8-A e projeta o núcleo Cortex-A53, o GIC e o timer genérico. Essa parte é bem documentada nos manuais oficiais da ARM e se comporta da mesma forma no QEMU.

- Allwinner constrói o SoC em torno dos núcleos e projeta os periféricos (UART, GPIO, controlador de cartão SD, controle de clocks). Cada periférico é acessado por registradores mapeados em memória. A documentação é parcial: as fontes principais serão o manual do H616, o wiki da comunidade linux-sunxi e os drivers do Linux e do U-Boot para a família sun50i-h616.

- Orange Pi monta a placa com o SoC, a memória RAM, os conectores e a pinagem de GPIO.

## 4.3 Implicação da ausência de Ethernet

Como a Zero 2W não tem porta Ethernet, não será possível carregar o kernel pela rede via TFTP, recurso comum em desenvolvimento embarcado. As alternativas para o ciclo de testes na placa são a troca do cartão microSD, a transferência pela própria serial com o comando loady do U-Boot e a gravação via USB OTG (fastboot ou modo de armazenamento em massa do U-Boot, cujo suporte deve ser verificado). Por isso, a maior parte do desenvolvimento será feita no QEMU, e a placa será usada para validação a cada marco.

# 5. Decisões técnicas

| Decisão | Escolha | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Linguagem | C (C11) e Assembly AArch64 | Experiência profissional prévia em C; quase todo o material de referência (xv6, Linux, U-Boot, drivers sunxi) está em C; menor risco para o cronograma. |
| Bootloader | U-Boot + TF-A (BL31) | A inicialização da DRAM do H618 é complexa e mal documentada. O U-Boot cumpre o papel de firmware, análogo ao BIOS/UEFI nos PCs. |
| Ambiente de desenvolvimento | QEMU, máquina virt, Cortex-A53, GICv2 | Mesmo controlador de interrupções e mesmo timer da placa; depuração com GDB; ciclo de teste rápido. |
| Interface com o usuário | Console serial (UART) | Evita a pilha USB e o driver de vídeo; padrão em desenvolvimento bare-metal. |
| Armazenamento | Imagem initrd (tar/USTAR) carregada pelo U-Boot | Dispensa o driver do controlador de cartão SD no escopo mínimo. |
| Arquitetura do kernel | Monolítico com camada de abstração de hardware (HAL) | Simplicidade de implementação e portabilidade entre QEMU e placa. |
| Toolchain | GCC aarch64-none-elf, GNU Make, GDB | Ferramentas maduras e amplamente documentadas. |
| Testes | Unitários no host (ASan/UBSan) e de integração no QEMU | Detecção precoce de erros de memória e de regressões. |
| Versionamento e CI | Git + GitHub Actions | Build, análise estática e testes executados automaticamente a cada commit. |

# 6. Arquitetura proposta

O sistema será organizado em camadas. O núcleo do kernel acessa o hardware exclusivamente por meio da HAL, que define interfaces genéricas (console, temporizador, controlador de interrupções). Cada plataforma fornece sua própria implementação dessas interfaces. Assim, portar o kernel do QEMU para a placa exige apenas os drivers e o mapa de memória da nova plataforma, sem alterações no núcleo.

| Camada | Privilégio | Componentes |
| --- | --- | --- |
| Programas de usuário | EL0 | Shell e utilitários (ls, cat, echo, ps, meminfo, uptime) |
| Chamadas de sistema | EL0 → EL1 (instrução svc) | Conjunto preliminar: read, write, open, close, exit, spawn, wait, getpid |
| Núcleo | EL1 | Escalonador, processos, memória física e virtual, heap, VFS, carregador ELF |
| HAL | EL1 | Interfaces genéricas: console, timer, controlador de interrupções, GPIO |
| Drivers de plataforma | EL1 | QEMU virt: UART PL011. Orange Pi Zero 2W: UART 16550 e GPIO do H618 |
| Firmware (não desenvolvido) | EL3 / EL2 | TF-A (BL31) e U-Boot |

## 6.1 Organização do repositório (proposta)

| Diretório | Conteúdo |
| --- | --- |
| arch/aarch64/ | Código de boot, vetores de exceção, troca de contexto e MMU |
| platform/qemu-virt/ | Drivers e mapa de memória da máquina virt do QEMU |
| platform/opi-zero2w/ | Drivers e mapa de memória da Orange Pi Zero 2W |
| kernel/ | Escalonador, processos, gerenciamento de memória e chamadas de sistema |
| fs/ | VFS e leitor do initrd |
| user/ | Biblioteca de usuário, shell e utilitários |
| tests/host/ | Testes unitários executados no computador de desenvolvimento |
| tests/qemu/ | Testes de integração executados no emulador |
| docs/ | Documentação da arquitetura e das decisões de projeto |
| tools/ | Scripts de build, geração do initrd e implantação na placa |

# 7. Escopo

## 7.1 Escopo mínimo (obrigatório)

- Boot a partir do U-Boot e console UART funcionando no QEMU e na placa.

- Vetores de exceção, GIC e timer com tick periódico.

- Alocador de páginas físicas, MMU com páginas de 4 KB e heap do kernel.

- Processos em EL0, troca de contexto e escalonador preemptivo round-robin.

- Chamadas de sistema via instrução svc.

- VFS simples sobre o initrd.

- Carregador de programas ELF.

- Shell com edição de linha e utilitários básicos.

## 7.2 Extensões opcionais

- Driver de GPIO, com controle do LED da placa (útil para demonstração na defesa).

- Suporte a múltiplos núcleos (SMP), com ativação dos núcleos secundários via PSCI.

- Driver do controlador de cartão SD e leitura de FAT32.

- Sistema de arquivos em RAM com suporte a escrita.

- Redirecionamento de entrada e saída e pipes no shell.

## 7.3 Fora do escopo

- Interface gráfica e driver de vídeo (HDMI).

- Pilha USB.

- Rede (Wi-Fi, Bluetooth e TCP/IP).

- Áudio.

- Compatibilidade POSIX completa e segurança multiusuário.

# 8. Metodologia e garantia de qualidade

## 8.1 Processo de desenvolvimento

O desenvolvimento será incremental, organizado em fases com marcos verificáveis (seção 9). Cada funcionalidade será implementada e validada primeiro no QEMU e, em seguida, na placa real. As tarefas e decisões serão registradas no repositório (issues e documentação em docs/), permitindo rastrear a evolução do projeto ao longo do TCC.

## 8.2 Garantia de qualidade

- Compilação com -Wall -Wextra -Werror.

- Análise estática com clang-tidy e cppcheck.

- Regras de codificação baseadas em um subconjunto do MISRA C.

- Testes unitários no host, com AddressSanitizer e UndefinedBehaviorSanitizer, para as estruturas independentes de hardware (alocador, filas do escalonador, leitor do initrd).

- Testes de integração que iniciam o kernel no QEMU e verificam a saída serial.

- Integração contínua no GitHub Actions executando build, análise estática e testes a cada commit.

## 8.3 Avaliação

O sistema será avaliado com as seguintes métricas, coletadas no QEMU e na placa sempre que aplicável:

- Tempo de boot: do salto do U-Boot para o kernel até a exibição do prompt do shell.

- Footprint: tamanho da imagem do kernel e memória ocupada após o boot.

- Latência de troca de contexto e custo de chamadas de sistema, medidos com o contador do timer genérico.

- Indicadores de qualidade: cobertura dos testes unitários e defeitos detectados pela CI ao longo do projeto.

# 9. Cronograma preliminar

O cronograma abrange três semestres, com datas a definir com o orientador e a ajustar conforme a divisão entre TCC 1 e TCC 2 do curso. O boot na placa real foi antecipado para o primeiro semestre por ser o principal risco técnico do projeto.

| Sem. | Fase | Atividades principais | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase 0 — Estudo e ambiente | Revisão bibliográfica; toolchain, QEMU e U-Boot; estrutura do repositório e CI | M1: mensagem via UART no QEMU |
| 1 | Fase 1 — Boot na placa | Boot via U-Boot na Zero 2W; driver UART 16550; HAL inicial | M2: mensagem via UART na Orange Pi |
| 1 | Fase 2 — Exceções e interrupções | Vetores de exceção, transição EL2 → EL1, GIC, timer | M3: tick periódico no QEMU e na placa; texto do TCC 1 |
| 2 | Fase 3 — Memória | Alocador de páginas, MMU, heap do kernel | M4: kernel com memória virtual ativa |
| 2 | Fase 4 — Processos e syscalls | Troca de contexto, escalonador, EL0, chamadas de sistema | M5: vários processos de usuário em execução concorrente |
| 3 | Fase 5 — Arquivos e shell | Initrd, VFS, carregador ELF, shell e utilitários | M6: shell funcional na placa |
| 3 | Fase 6 — Avaliação e fechamento | Medições, extensões opcionais, documentação, escrita final | M7: defesa |

# 10. Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Documentação incompleta do H618 | Alto | Consultar o manual do H616, o wiki linux-sunxi e os drivers do Linux e do U-Boot; desenvolver primeiro no QEMU. |
| Inicialização da DRAM e cadeia de boot | Alto | Usar U-Boot e TF-A prontos como firmware. |
| Ciclo lento de testes na placa (sem Ethernet) | Médio | Concentrar o desenvolvimento no QEMU; usar loady pela serial ou USB OTG; automatizar a implantação com scripts. |
| Erros de memória difíceis de depurar | Médio | Testes no host com sanitizers, análise estática e GDB no QEMU. |
| Diferenças de comportamento entre QEMU e placa | Médio | Isolar diferenças na HAL; validar na placa a cada marco. |
| Crescimento descontrolado do escopo | Alto | Congelar o escopo mínimo; iniciar extensões apenas após o marco M6. |
| Dano à placa por tensão incorreta na serial | Baixo | Usar exclusivamente adaptador USB-serial de 3,3 V. |

# 11. Materiais necessários

- Orange Pi Zero 2W com 1 GB de RAM (disponível).

- Adaptador USB-serial TTL de 3,3 V (por exemplo, com chip CP2102, CH340 ou FT232) e cabos jumper.

- Dois ou mais cartões microSD.

- Fonte USB-C de 5 V compatível com a recomendação do fabricante.

- Computador com Linux ou WSL 2 para a toolchain, o QEMU e o GDB.

# 12. Referências iniciais

- ARPACI-DUSSEAU, R. H.; ARPACI-DUSSEAU, A. C. Operating Systems: Three Easy Pieces.

- TANENBAUM, A. S.; BOS, H. Sistemas Operacionais Modernos.

- COX, R.; KAASHOEK, F.; MORRIS, R. xv6: a simple, Unix-like teaching operating system. MIT.

- ARM. Arm Architecture Reference Manual for A-profile architecture (ARMv8-A).

- ARM. Cortex-A53 MPCore Processor Technical Reference Manual.

- ARM. Generic Interrupt Controller Architecture Specification (GICv2) e CoreLink GIC-400 Technical Reference Manual.

- ALLWINNER. H616 User Manual.

- Comunidade linux-sunxi. Wiki sobre a família de SoCs Allwinner H616/H618.

- OSDev Wiki.

- MATYUKEVICH, S. raspberry-pi-os: tutorial de desenvolvimento de kernel AArch64 bare-metal.

- Documentação oficial do U-Boot e do QEMU (máquina virt).

# 13. Próximos passos

- Validar o tema e o escopo com o orientador.

- Adquirir o adaptador USB-serial de 3,3 V.

- Confirmar que a placa inicializa uma imagem pronta (Armbian ou imagem oficial) e que o console serial funciona.

- Montar o ambiente: toolchain aarch64-none-elf, QEMU, GDB e compilação do U-Boot para a Zero 2W.

- Criar o repositório com a estrutura proposta e a pipeline de CI.

- Atingir o marco M1: primeira mensagem via UART no QEMU.